1.产品名称：指夹式脉搏血氧仪

| 血氧饱和度 | 70%以上±2% |
| --- | --- |
| 显示 | OLED显示 |
| 脉率显示 | 25~250bpm1±bpm |
| 电源要求 | 7号碱性电池 |
| 重量 | 约50g~60g |
| 运行方式 | 间歇运行 |
| 工作电流 | ≤30mA |

2.产品名称：血糖尿酸血脂血压测试仪

| 测量项目 | 血糖，尿酸，总胆固醇，甘油三酯，高密度脂蛋白，低密度脂蛋白，血压，心率 |
| --- | --- |
| 血样类型 | 新鲜毛细血管全血 |
| 检测时间 | 血糖：5秒 尿酸：20秒；血压/血脂：≤120秒 |
| 度量单位 | mmol/L |
| 记忆存储 | 100组大记忆存储 |
| 电池寿命 | 数千次以上充放 |
| 测试温度 | 10-35℃ |
| 空气湿度 | 〈80% |

3.产品名称：电子上臂式血压计

1.显示方式：数字式显示方式。

2.测量方式：示波测定法。

3.测量范围：压力：0mmHg-299mmHg（0-39.9kPa）；

脉搏：40次/分-180次/分。

4.产品名称：血糖血酮仪

- 检测功能：可以进行血糖检测、血酮检测和质控检测。

- 具有数据回顾功能和报警功能。

- 血糖血酮仪测量结果的精密度应符合：

| 类别 | 测试范围 | 精密度 |
| --- | --- | --- |
| 血糖测量的精密度 | <5.5mmol/L | SD<0.42mmol/L |
|  | ≥5.5mmol/L | CV<7.5% |
| 血酮测量的精密度 | ≤1.5mmol/L | SD≤0.11mmol/L |
|  | >1.5mmol/L | CV≤7% |

- 血糖血酮仪测量结果偏差的95%应分别符合：

| 类别 | 测试范围 | 准确度偏差 |
| --- | --- | --- |
| 血糖测量的准确度 | <5.5mmol/L | 不超过±0.83mmol/L |
|  | ≥5.5mmol/L | 不超过±15% |
| 血酮测量的准确度 | ≤1.5mmol/L | 不超过±0.30mmol/L |
|  | >1.5mmol/L | 不超过±20% |